	VOLVO FM 380HP  4*2 Tractor   Medium, rear air suspension 2008
	VOLVO FM 380 к.с.  4х2 сідельний тягач, задня пневмопідвіска 2008

	
	

	Core components
	Базові компоненти 

	Approximate chassis height 900 mm
	Шасі MEDIUM (висотою близько 900 мм)

	Sleeper cab
	Спальна кабіна L2H1 (довга, низька)

	Euro 3 Engine emission level.
	Викид шкідливих речовин двигуном - згідно з 
вимогами EURO3 (2001)

	Diesel engine, 9 litre, 380 hp, 1700 Nm.
	Дизельний двигун, 9 л., 380 к.с. 1700 Нм

	Engine brake, Volvo Engine Brake (incl. exhaust pressure governor)
	Моторне гальмо VOLVO (VEB)

	Manual split range gearbox 2400 Nm, 14 speed
	Механічна коробка передач V2214 з дільником 
та  демультиплікатором, 2400 Нм, 14 - швидкісна

	Single disc clutch, diameter 430 mm, reinforced; version B
	Однодискове сухе зчеплення, діаметр відомого диска – 
430 мм (17"), посилене

	Wheelbase 3700 mm
	Колісна база - 3700 мм

	Front axle load 7.1 tonnes
	Максимальне технічне навантаження на передню вісь – 
7.1 тони

	Front leaf suspension, parabolic spring
	Передня підвіска - параболічні малолистові ресори

	Front stabilizer, normal stiffness
	Передній стабілізатор поперечної стійкості 
(нормальної твердості)

	Rear air suspension (4x2), 4 bellows
	1 задня вісь, що веде, підвіска осі – пневматична
 (4 пневмобалона)

	Rear single axle, single reduction, axle load 13 tonnes, GCW 56 tonnes.
	Задня вісь RS1356SV з одноступінчатою 
головною передачею, максимальна загальна вага 
автопоїзда 56 т

	Rear axle ratio 3.10
	Передавальне число головної передачі: 3.10

	Rear axle load 13 tonnes
	Технічне навантаження на задню вісь - 13 тонн

	Rear air suspension, generation 2
	Задня підвіска - пневматична, 2-ге покоління

	Rear stabilizer, normal stiffness
	Задній стабілізатор поперечної стійкості, 
нормальної жорсткості 

	Rear shock absorbers
	Задні амортизації, гідравлічні, двосторонньої дії 

	
	

	Truck use
	Тип експлуатації   

	Rough road conditions.
	Тип експлуатації "Змішаний, важкі умови"

	Gross combination weight 44.0 tonnes
	Загальна вага автопоїзда - 44 тонни

	L-sign in front (noise level 80dB)
	Знак "L" (Austrian noice)

	Sign "Euro3 safe" lorry for EURO3 and NR-80EC
	Знак "3" (EM-EC01, NR-80EC)

	Steering gear legal regulations
	Одноступінчатий гидропідсилювач рульового управління

	Left hand drive
	Лівостороннє рульове управління

	Vehicle width 2600 mm
	Ширина машини - 2600 мм

	
	

	Chassis
	Компонування шасі

	Volvo Z-cam brakes
	Тип гальм: барабанні з Z-образным розтискним кулаком

	ABS, Anti-lock brake system
	Антиблокувальна система (ABS)

	Suspension levelling, electronic control system
	Кран рівня підвіски, електронне управління

	Frame section thickness 7 mm
	Товщина лонжеронів рами - 7 мм

	Frame rail section height, 266 mm
	Подовжній лонжерон рами - LOW, заввишки 266 мм

	Battery box on left hand side
	Акумуляторна шухляда  змонтована зліва

	Batteries 2x225 Ah
	2 акумуляторні батареї по 225 А/час

	Right aluminium 710 mm D-shaped fuel tank, 610 litres volume.
	Паливний бак правий, D-образный, алюмінієвий, 
710 мм висотою, об'єм  610 л

	Left aluminium fuel tank 170 l
	Паливний бак лівий 170 л

	Lockable fuel tank cap
	Кришка паливного бака з замком

	Muffler horizontal, left exhaust outlet
	Горизонтальний глушник, напрям вихлопної труби - вліво

	Exhaust heat steel shield
	Теплозахисний екран глушника, сталевий

	Spare wheel carrier, on left hand side partly under battery box
	Кронштейн запасного колеса встановлен зліва, частково 
під акумуляторною щухлядою.

	Two wheel chocks
	Протипідкатний черевик 2 шт.

	Side and rear marker lights
	Задні та бокові габаритні вогні

	Rear frame length 825 mm
	Довжина заднього свіса рами - 825 мм

	Anti-spray mudflaps, front axle
	Передні бризговіки з покриттям, що 
запобігає розпилюванню водяного туману під час руху

	Rear fenders, basic (3 piece fender with anti-spray function)
	Задні крила, базова версія (3 частини)

	
	

	Rims and Tyres
	Диски та шини

	Steel rims
	Сталеві диски колес

	3 of 315/70R22.5 M GOOD RHS
	3 шт 315/70R22.5 M GOOD RHS

	4 of 315/70R22.5 M GOOD  RHD
	4 шт  315/70R22.5 M GOOD  RHD

	Spare wheel and tyre equal to front wheel
	Шина запасного колеса аналогічна шині передньої осі

	
	

	Powertrain equipment
	Обладнання силової установки

	Air compressor, 1080 litres per minute
	2-циліндровий компресор, 1080 л/мін.

	High air intake
	Високий повітря забірник

	Air cleaner with additional filter element
	Одноступінчатий повітряний фільтр (один 
основний фільтруючий елемент) з додатковим 
запобіжним фільтруючим елементом

	High capacity alternator, Alternator 80A  
	Генератор, 80А

	Exterior noise requirement 80 dB(A), EC
	Викид шкідливих речовин двигуном - згідно 
вимогам EURO3 (2001)

	Cooling capacity 40°C, ATB
	Потужність системи охолоджування: 100% 
віддача потужності двигуном до +40°C

	Auxiliary fuel filter, electrically heated
	Підігрів паливного фільтру

	Engine start pre heating element
	Передпусковий підігрів повітря (нагрівальний елемент у впускному колекторі)

	
	

	Cab interior
	Інтер'єр кабіни

	Textile interior & seats
	Текстильна обивка інтер'єру кабіни і сидінь

	Driver seat, comfort, suspended
	Сидіння водія "COMFORT" (на пневматичній підвісці)

	Passenger seat, regular
	Сидіння пасажира - "STANDARD"

	One bunk, width 700 mm
	Розмір матраца 700х2000 мм (одна спальна полиця)

	Safe box at bed-end
	Сейф для документів у кінці нижньої спальної полиці

	Conventional cab heater
	Кліматична установка - опювач (звичайний) кабіни

	Cab parking heater
	Стоянковий опалювач кабіни (1.8 кВт)

	Sleeper control panel
	Пульт управління радіо і опалювачем в спальному відсіку

	Interior light basic.
	Внутрішній світ- основний

	Roof hatch
	Люк у даху кабіни

	Untinted windows
	Нетоноване скло кабіни

	Mechanical window lift
	Механічний привод склопідйомників дверей водія
та пасажира

	Manual locking
	Механічні замки дверей кабіни

	Ambient temperature meter
	Показник зовнішньої темпіратури

	Front internal sunvisor with driver mirror.
	Передній внутрішній козирьок з дзеркалом для водія

	Audio preparation kit
	Підготовка під встановлення магнітоли

	Loudspeakers in dashboard and doors
	Динаміки (2 шт.) в панелі приладів та двері 

	High level instruments.
	Прилади – набір висшего рівня

	12 volt dash, single outlet with transformer.
	Розетка на 12 В на панелі приладів

	Fire extinguisher, 3 kg, decal in Swedish/English
	Вогнегасник 3 кг (версія Швеція/Англія)

	Safety and first aid kit, with warning triangle
	Аптечка та знак аварійної зупинки

	One day tachograph, EC-approved
	Тахограф (1 день, 2 водії). Калібрується згідно вимогам 
ЄС

	Speed limiter setting 90 km/h (EC)
	Обмежувач швидкості до 90 км/год

	Languages: Publication-RUS, Driver info.-RUS/NUM, Decals-GBR/DEU
	Мови: інформаційний дисплей - російська/
символи, інструкція з експлуатацій - російська, 
службові написи - англійська/німецька.

	Jack, 12 tonnes
	Домкрат (вантажопідйомність 12 т)

	Toolkit, complete
	Повний набір інструментів

	Tyre inflation hose (20 metre)
	Шланг для підкачки шин, 20 м

	Tire pressure gauge
	Манометр для перевірки тиску в шинах

	Rubber floor mats
	Гумові килимки перед сидіннями

	NR-80AUT certification
	Сертифікація NR-80AUT (Австрійський шум)

	Cab exterior
	Екстер'єр кабіни                        

	Front plastic bumper without spoiler
	Передній бампер, без спойлера, композитний пластик

	Insect screen in front of radiator
	Протимоскітна сітка перед радіатором

	Manual cab tilt pump
	Механічний привід насоса підйомника кабіни

	Mechanical cab suspension
	Механічна підвіска кабіни (виті пружини з 
амортизаціями)

	Electrically heated and operated exterior mirrors with wide angle mirrors on both sides and close view mirror on passenger side.
	Зовнішні дзеркала з електрообігрівом 

	Sunvisor, smoke colour
	Зовнішній протисонячний козирьок над вітровим 
склом – сірого кольору

	Roof air deflector without light box.
	Спойлер на даху кабіни (висота < 4 м)

	Long cab side air deflector
	Бокові спойлери кабіни

	Headlamp protector
	Пластиковий захист головних фар

	Head lamps basic
	Головні фари - базовий варіант

	Head lamp asymmetric, right hand traffic, left hand drive
	Встановлення світла головних фар для 
правостороннього руху (Континентальна Європа)

	EC driving lamps, with dipped beam
	Додаткові фари згідно вимогам ЄС

	Front fog lights
	Протитуманні фари (в загальній блок-фарі)

	Identification lamps (3 lamps in centre of roof)
	Ідентифікаційні вогні автопоїзда (3 лампи білого 
кольору в центрі даху)

	One cab roof pass through on passenger side
	Отвір у даху кабіни з боку водія для монтажу аксесуарів

	Auxiliary Jericho horn
	Пневматичний звуковий сигнал

	CB radio antenna preparation kit (antenna attachment incl.)
	Підготовка для встановлення антени для радіостанції 

	Basic painting in a dark grey colour of cab surrounding parts (mirrors, insteps, bumper and if fitted bumper spoiler and sun visor). If fitted roof air deflector, side air deflector and chassis fairings always painted in cab colour.
	Фарбування кабіни - базовий варіант (дзеркала 
заднього вигляду, сонцезахисний козирок, підніжки, 
бампер залишаються непофарбованими – 
темно-сірий пластик).



	Embleme mounted
	Емблеми, знаки встановлені

	Cab colour Winter white (Volvo 1103WHIT, NCS 1202-Y03R)
	Колір кабіни 1103WHIT білий.

	
	

	Superstructure preparations
	Надбудова                              

	Fifth wheel ISO mounting, low L-profiles (t=8 mm) for 12 mm ISO mounting plate.
	Підрамник сідла: ISO LOW

	Fifth wheel leg-height 150 mm
	Висота самого сідла: 150 мм

	Jost cast fixed fifth wheel.
	Марка сідла: JOST

	King pin size 50 mm (2 inch)
	Діаметр зчіпного шворня: 2" (50 мм)

	Fifth wheel (king pin) position 575 mm before centre first drive axle
	Положення сідла: 575 мм перед задньою віссю

	Rear deck, basic
	Майданчик та  сходинки за кабіною

	Working lamp trailer arch, 1 lamp white
	Освітлення сідельного пристрою: 1 лампа білого кольору

	European Community trailer brake connection
	Пневматичні з'єднання з причепом - згідно вимогам ЄС

	Hand controlled trailer brake, reduced pressure
	Клапан контролю гальмівної системи 
напівпричепа, зменшений тиск повітря

вимикачів.

	
	

	Delivery services
	Передпродажна підготовка                

	Inspection lamp
	Переносна лампа

	Bulb and fuse kit
	Набір запасних ламп і запобіжників


